|  | HASSAS TERAZİ (RADWAG) CİHAZI KULLANIM ve BAKIM TALİMATI | Doküman No | TL-301 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 13.10.2020 |
|  |  | Revizyon Tarihi | - |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 1/2 |

1. AMAÇ

Bu talimat Hassas Terazi cihazının (RADWAG marka WTB 2000 model) kullanım ilkelerini, çalışma koşullarını ve bakım yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Koruma Laboratuvarı’nda bulunan Hassas Terazi (RADWAG WTB 2000) cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve görevlileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. CİHAZ VE MALZEMELER

- Tartım kapasitesi 2000 gram ve tartım hassasiyeti 0,01 gramdır.

- Çalışma sıcaklığı +15 - 30°C’dir.

- Hata payı 0,03 gramdır.

5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

- Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında, tezgâh üstü kullanıma uygundur.

- Cihazı etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştiriniz.

5.3. KULLANIM

- Hassas terazinin fişinin takılı olduğundan emin olunuz.

- Hassas terazinin ön panelinde bulunan kırmızı “I” tuşuna basarak cihazı açınız.

|  | HASSAS TERAZİ (RADWAG) CİHAZI KULLANIM ve BAKIM TALİMATI | Doküman No | TL-301 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 13.10.2020 |
|  |  | Revizyon Tarihi | - |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 2/2 |

- Cihaz açıldığında dijital ekranın 0.00 g gösterdiğinden emin olunuz. Eğer göstermiyorsa terazinin otomatik sıfırlama düğmesine (0) basarak göstergeyi sıfırlayınız.

- Hassas terazi sarsılmayacak şekilde içerisinde bulunan metal tablaya tartım kabını yerleştiriniz. Dara düğmesine (T) basarak kabın ağırlığını sıfırlayınız.

- Dijital ekranın sabitlenmesini bekleyiniz. Ölçümün sabitlendiği, ekranın sol üst köşesinde görülen işaret ile anlaşılır.

- Tartım kabına numuneyi koyduktan sonra ağırlık ölçümünü yapınız.

- Hassas terazinin ön panelinde bulunan kırmızı “I” tuşuna basarak cihazı kapatınız.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Titreşimden en az etkilenecek şekilde düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

- Kütlesi tam olarak bilinen bir cisimle günlük olarak doğrulama yapılır.

5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM

- Her kullanım sonrası temiz bırakılmalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.