1.AMAÇ

Bu talimat Etüv (Nüve FN 055) cihazının kullanım ilkelerini, çalışma koşullarını ve bakım yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Koruma Laboratuvarı’nda bulunan Etüv (Nüve FN 055) cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Etüv cihazının kullanımından laboratuvar sorumlusu ve görevlileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. CİHAZ VE MALZEMELER

- Etüv cihazının ulaşabildiği azami sıcaklık 250ºC’dir.

- Etüv cihazının zamanlayıcısı 1 dakika – 99,9 saat arasında ayarlanabilir.

- Etüv cihazının iç hacmi 55 litredir.

5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

- Etüv cihazı laboratuvar ve oda koşullarında tezgâh üstü kullanıma uygundur.

5.3. KULLANIM

- Etüv cihazının fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.

- Cihazın arkasında bulunan ON/OFF düğmesini ON konumuna getirerek cihazı açınız.

- Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresini cihazın ön kısmında bulunan      LCD panelden ayarlayınız.

- LCD panelinde bulunan I tuşuna basarak etüvü çalıştırınız.

- İstenilen sıcaklığa gelindiğinde ısıtılacak olan numuneleri etüvün kapağını açarak içeri yerleştiriniz.

- Numuneleri ilgili deney kapsamındaki süre kadar etüvde beklettikten sonra etüvün kapağını açarak çıkartınız.

- Çalışma bittikten sonra LCD panelinde bulunan I tuşuna basarak ve daha sonra arkada bulunan ON/OFF düğmesini OFF konumuna getirerek etüvü kapatınız.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Etüv çalışırken kapağının tam olarak kapandığından emin olunmalıdır.

- Cihazın içi daima temiz ve kuru tutulmalıdır.

- Örnekler ısıya dayanıklı cam malzemeler veya çelik tepsi içinde cihazın içine konulmalıdır.

- Cihazın içine plastik maddeler konulmamalıdır.

- Sıcak numuneler etüvden alınırken numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanarak çıkarılmalıdır.

- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa fişi prizden çıkarılmalıdır.

5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM

- Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir.

- Cihazın içindeki örneklere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından hazırlanan kullanım kılavuzları.