1.AMAÇ

Bu talimat Titreşimli Elek Sallayıcı cihazının kullanım ilkelerini, bakım yöntemlerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Koruma Laboratuvarı’nda bulunan Titreşimli Elek Sallayıcı cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve görevlileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. CİHAZ VE MALZEMELER

- Bu cihaz 5 mm, 2.5 mm, 1 mm, 500 m, 250 m, 125 m, 63 m elek açıklıklarına sahip olan 7 adet elek ve 1 tepsi içermektedir.

5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

Bu cihaz laboratuvar ortamında uygun bir köşede düz bir zemin üzerinde kullanıma uygundur.

5.3. KULLANIM

- Cihazın fişinin takılı olduğundan emin olunuz.

- Cihazın orta haznesine tepsiyi ve elekleri elek açıklıklarına bağlı olarak sırasıyla takınız.

- Gerek duyulan elek açıklığına bağlı olarak en üste yerleştirilen elek içerisine örneği koyunuz.

- Cihazın üzerinde bulunan kenetleme ünitesindeki siyah somunları çevirerek elekleri sıkıştırınız.

- Cihazın sol alt köşesinde bulunan ON/OFF düğmesini ON konumuna getiriniz.

- Cihaz panelinde bulunan “START” düğmesi ile cihazı çalıştırınız.

- Cihazın titreşim seviyesini ve zamanı cihaz üzerinde bulunan düğmeler ile ayarlayınız. Mavi renkli INTERVAL ON/OFF düğmeleri kullanılarak aralıklı ve sürekli titreşim sağlanabilir.

- İşlem bittikten sonra cihaz panelinde bulunan STOP düğmesi ile cihazı durdurunuz.

- Cihazın sol alt köşesinde bulunan ON/OFF düğmesini OFF konumuna getiriniz.

- Cihaz kapatıldıktan sonra güç kablosunu prizden çıkarınız.

- Kenetleme ünitesindeki siyah somunları gevşeterek elekleri cihaz haznesinden çıkarınız.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazı kullanan kişi koruyucu gözlük ve eldiven ile toz maskesi kullanmalıdır.

- Cihaz çalışırken, elekleri kesinlikle çıkarmayınız.

5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM

- Her çalışma sonrası elek ve tepsilerin içinde ve etrafta biriken kalıntılar temizlenmelidir.

- Kullanıcının güvenliği için herhangi bir bakıma başlamadan önce cihazın kapatılmış olması ve ana kablonun çıkarılmış olması gerekmektedir. Cihaz çalışırken herhangi bir müdahalede bulunulamaz.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.