1.AMAÇ

Bu talimat Çeker Ocak cihazının kullanım ilkelerini, bakım yöntemlerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Koruma Laboratuvarı’nda bulunan Çeker Ocak cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve görevlileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. CİHAZ VE MALZEMELER

- Çeker ocaklar zararlı kimyasallara maruz kalmayı önlemek için tasarlanmış olup, eğitim ve araştırma laboratuvarlarındaki temel demirbaşlardan biridir.

- Çeker ocak deneysel çalışmalar sırasında oluşan asit ve baz buharları, zehirli gazlar vb kimyasal maddeleri hemen emerek uzaklaştırabilecek yapıda ve kapasitede hava emiş motoruna sahiptir.

- İç aydınlatma floresan lamba ile yapılmaktadır.

- Ön gözleme bölümü giyotin tipte ve bırakıldığı yerde otomatik kalabilme özelliğine sahip camdan yapılmıştır.

- Çeker ocağın kontrol panosunda ana devre emniyet sigortaları, fan düğmesi, lamba düğmeleri (floresan ve UV lamba), acil durdurma butonu, su ve gaz vanaları bulunmaktadır.

5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

- Derişik asit, baz ve uçucu çözücülerle yapılan deneysel çalışmalar zehirli gaz ve buhar çıkışları nedeniyle mutlaka çeker ocak içerisinde gerçekleştirilmelidir.

5.3. KULLANIM

- Çeker ocağın fişinin takılı olduğundan emin olunuz.

- Çeker ocağın ön kısmında bulunan sigorta düğmesini “I” konumuna getiriniz.

- Aydınlatma sistemini açmak için floresan lamba düğmesine basınız. Gerekmedikçe UV lambayı kullanmayınız.

- Çeker ocağın fan düğmesini 1/2 konumuna getirerek çalıştırınız.

- Ön cam panelini sadece kollarınızı geçirebilecek yüksekliğe getiriniz ve bu panelin yukarı doğru kaldırıldığında otomatik olarak dengede kaldığından emin olunuz.

- Çalışma bittikten sonra fan ve lamba düğmelerini “Kapalı” konumuna getirerek kapatınız.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Zehirli buhar ve gazların solunmaması için çeker ocağın kullanılması zorunludur.

- Çeker ocak havalandırma sistemi açılmadan kullanılmamalıdır. Çeker ocak ile yapılan her türlü işlem sırasında önlük, koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.

5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM

- Çeker ocağın çalışma alanı paslanmaz çelikten olup rahatlıkla temizlenebilmektedir.

- Çeker ocak her zaman temiz tutulmalı, gerektiğinde hafif nemli bir bezle, deterjan veya etil alkol ile temizlik yapılmalıdır.

- Düzenli olarak hava emiş fanlarının bakımı yapılmalıdır.

- Gerektiğinde boya korozyon tamiri yapılmalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR