1. AMAÇ

Bu talimat Saf Su Cihazının kullanımını ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Koruma Laboratuvarı’nda bulunan Saf Su Cihazının kullanımı için temel esasları kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve görevlileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. CİHAZ VE MALZEMELER

- Şebeke suyundan saf su üretim özelliğine sahiptir. Saf su üretim kapasitesi 250 L / gün ve 10 L/saattir.

- Saf su depolama hacmi 10 litredir.

- Dış kabin malzemesi elektrostatik fırın boyalı çeliktir.

- Ön arıtma sistemi, ters osmoz (RO) ve deiyonize filtreden oluşur.

5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında tezgâh üstü kullanıma uygundur.

5.3. KULLANIM

- Cihaz elektrik prizine takılır.

- Cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar 0 konumundan I konumuna getirilir.

- Saf su almak için duvarda yer alan borular üzerindeki vanalardan başlayarak sırasıyla tüm vanalar açık konuma getirilir.

- Destile su almak için rezervuar kısmındaki musluk açılarak su alınır.

- Ultra saf su almak için ultra saf su bölümündeki musluk açılır ve su alınır.

- İstenilen miktarda su alındıktan sonra musluk üzerindeki vanalardan başlayarak sırasıyla tüm vanalar kapalı konuma getirilir.

- Saf su üretim işlemi bittikten sonra cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar I konumundan 0 konumuna getirilerek cihaz kapatılır.

- Ulaşılmak istenilen saf su iletkenlik değeri cihazın saf su çıkış kısmından numune alınarak ölçülür. Haftalık olarak saf su iletkenlik değeri not edilir. İleride filtre değişimi için bu önemlidir.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kullanım bittikten sonra muslukların iyice kapatılması gereklidir.

5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM

- Saf su iletkenlik değerine göre filtre değişimi yapılmalıdır.

- Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.